北斗三代双模有源天线

- HG-VMYH4132

- 产品介绍

该天线可实现北斗三代L、S、B2b 的短报文收发通信，和B3频段的导航定位功能。该天线模块集成了天线、低噪声放大、功率放大、隔离器等射频前端电路，有效提高了系统集成度。

- 技术特点

- 天线采用单端口输出，同时供电和传输射频信号，极大的提高系统集成度；

- 天线带有功率检测功能，在不发射信号时可有效减小功耗；

- 天线部分采用独特的设计方案，有效改善天线的低仰角增益和不圆度。

- 技术参数

|  | 天线指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作频率 | S (2491.75±8.16MHz) | B2b | B3 | L (1610-1628MHz) |
| 顶点增益 | ≥4dBi | ≥4dBi | ≥4dBi | 3dBi≤ L ≤5dBi |
| 仰角增益（30°） | ≥-2dBi | ≥-3dBi | ≥-3dBi | ≥-2dBi |
| 极化方式 | RHCP |  |  | LHCP |
| 顶点轴比 | ≤3dB |  |  |  |
| 输出阻抗 | 50Ω |  |  |  |
| 水平面覆盖角度 | 360o |  |  |  |
| 输出驻波比 | ≤1.5 |  |  |  |
| LNA指标 |  |  |  |  |
| 增益 | 40±2dB （可调） |  |  |  |
| 噪声系数 | ≤2dB |  |  |  |
| 输出驻波比 | ≤2.0 |  |  |  |
| 带内平坦度 | ±1dB |  |  |  |
| 工作电流 | ≤110mA@20V~32V |  |  |  |
| 抗功率烧毁 | ≥10W |  |  |  |
| 其他 | S频段对4G、5G、WiFi信号具有一定抗干扰能力 |  |  |  |
| PA指标 | 10W |  |  |  |
| 输入信号功率 | -3dBm（输入功率可调） |  |  |  |
| 带内增益平坦度 | ±1dB |  |  |  |
| 输出P-1dB功率 | ≥40dBm |  |  |  |
| 效率 | ≥35% |  |  |  |
| 工作电压 | 20V~32V±0.5V |  |  |  |
| 开启方式 | 功率检波开启，功率-10dBm~0dBm开启 |  |  |  |
| 工作电流 | ≤1.5A （＜35W） |  |  |  |
| 机械特性 |  |  |  |  |
| 接头方式 | TNC-KF |  |  |  |
| 尺寸 | D 130mm H 55mm |  |  |  |
| 重量 | ≤1200g |  |  |  |
| 固定方式 | 法兰盘/磁吸 |  |  |  |
| 工作环境 |  |  |  |  |
| 工作温度 | -40℃～+70℃ |  |  |  |
| 存储温度 | -55℃～+85℃ |  |  |  |
| 湿度 | 95不冷凝 |  |  |  |

- 结构图纸