短波\超短波产品

车载526-698M天线

- 产品介绍

天线工作在526-698MHz，天线增益高，具有水平面全向方向图。

- 技术特点

- 天线采用偶极子组阵形式，保证在全频带带宽内具有较高的增益以及全向方向图。

- 鞭体与底座分离设计，采用车载法兰安装设计，安装孔位为标准A型法兰安装孔位。

- 规格参数

|  | 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 性 能 | 工作频段-Frequency | 526～698MHz |  |
|  | 极化方式-Polarization | 垂直极化 |  |
|  | 端口输入阻抗-Impedance | 50Ω |  |
|  | 电压驻波比-VSWR | ≤2 |  |
|  | 增益-Gain | 5dBi（典型值） |  |
|  | 功率容量-Power Tolerance | 200W |  |
|  | 方向图 | 水平面全向 |  |
| 天 线 机 械 性 能 | 天线尺寸 | 天线高度≤1.5m，直径40±5mm |  |
|  | 接口形式-Connector | N-50K |  |
|  | 重量 | ≤5.5Kg |  |
|  | 安装方式-Fixture | A型法兰安装 |  |
|  | 颜色 | GY05 |  |
|  | 机械特性 | 符合GJB3248 |  |
| 环境适应性 | 工作温度-Working Temperature | -40℃～+65℃ |  |
|  | 存储温度-Storage Temperature | -40℃～+70℃ |  |
|  | 相对湿度 | ≤95％ |  |
|  | 环境适应性 | GJB367A |  |
| 包 装 要 求 | 采用木箱包装，美观大方，保证强度，内衬防压泡沫袋，标签印有产品型号、编号、出厂日期等。 |  |  |

安装结构外形示意图